# Revision list

List of the official revisions validated by static test review meeting.

| Revisions | Date | Authors | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev 0.1 | 2024/03/27 | M. Meneghel |  |

# Distribution list

Roles are mandatory.

PL (Project leader), RDM (R&D Manager), PM (Product Manager) have to be present.

| Role | Name | Company |
| --- | --- | --- |
| PL | Marco Meneghel | CGC |
| RDM | Fabio Facchin | CGC |
| PM | Andrea Bernardi | CGC |
| PS | Michele Tollardo | CGC |
| External Resource | Massimiliano Bon | External Resource |

# Reference documents

List of external documents

CR-CS/FR matrix is a compulsory attachment.

| Name | Description |
| --- | --- |

# Glossary

List of the actors (person) referred in the use cases

| Actor, person | Alias | Note |
| --- | --- | --- |

List of the actors (component or system) referred in the use cases

| Actor, component | Alias | Note |
| --- | --- | --- |
| Application processor | ESP32 Micro di comunicazione |  |
| Measure microcontroller | STM32 Micro di misura |  |
| FW di RUN |  | Firmware che contiene la funzionalità core dell’application processor |
| FW di BOOT | bootloader | Firmware del bootloader dell’application processor |
| FW di RUN misura | FW di MISURA | Firmware che contiene la funzionalità core del micro STM32 |
| FW di BOOT misura |  | Firmware del bootloader del micro STM32 |
| Logbook | dataevent |  |

# Change log

# Deployment

Display

Display

SPI + additional GPIOs

SPI + additional GPIOs

ETH

ETH

ESP32

ESP32

Usart

Usart

STM32

STM32

WiFi

WiFi

# Functionality

Lo scopo della funzionalità è quello di riuscire ad aggiornare i FW presenti:

- FW modulo di comunicazione

- FW modulo di misura

Nel fare la procedura di update bisogna considerare i seguenti punti:

- La procedura di update inizia nel FW di RUN

- La procedura si conclude nel FW di RUN

- Nel processo di download:

  - Il trasferimento del file deve essere sicuro

  - Il processo vede verificare l’integrità del file

  - Il file deve essere riconosciuto valido per il corrente dispositivo dal bootloader

  - Il processo di download integrerà il FW del micro di misura

- Il processo di download dovrà occupare il minimo spazio possibile (preferibilmente entro i 500kB).

Memoria

Data event and parameters

(P-Store)

Data event and parameters

(P-Store)

FW di BOOT

(P-Boot)

FW di BOOT

(P-Boot)

FW di RUN

(P-Run)

La memoria interna dovrà essere suddivisa in 3:

- FW di BOOT (circa 0.5 MB): P-Boot

- FW di RUN (circa 3.2 MB): P-Run

- Partizione per la memorizzazione dei parametri di configurazione e il dataevent (circa 0.3 MB): P-Store

E’ possibile individuare due momenti diversi nel bootloader:

- Avvio e verifica

- Procedura di download

no

yes

Update Procedure enabled?

Boot command

Error

Verifica stato update

Jump FW run

Update

Power Cycle

no

yes

Update Procedure enabled?

Boot command

Error

Verifica stato update

Jump FW run

Update

Power Cycle

## Avvio e verifica

All’avvio il FW di BOOT dovrà verificare se è in corso un update del FW di RUN (parametro presente nel P-Store):

- Nel caso in cui non sia attiva una procedura di update, il FW di BOOT dovrà verificare che il FW in RUN presente sia coerente (verifica di un CRC32(?) presente nella P-Store). Nel caso questo non sia coerente un messaggio dovrà essere messo display un messaggio sarà resto disponibile sul protocollo di comunicazione. Altrimenti verrà fatto partire il FW di RUN

- Nel caso in cui sia attiva la procedura di update il dispositivo fara partire i processi necessari per il download del FW.

## Procedura di download

Il dispositivo avvierà i seguenti servizi:

- Servizio Ethernet: il servizio si dovrà attivare solo nel caso in cui il relativo parametro di collaudo in P-Store sia settato. Il servizio dovrà utilizzare i parametri di configurazione utilizzati dal FW di RUN: IP, subnet mask, gateway e DHCP client.

- Servizio wifi: il servizio si dovrà attivare solo nel caso in cui il relativo parametro di collaudo in P-Store sia settato. Il servizio dovrà utilizzare i parametri di configurazione dal FW di RUN: SSID, password, IP, subnet mask, gateway e DHCP client.

Per far sì che il firmware sia correttamente riconosciuto verrà creato un header aggiuntivo in testa al firmware. In questa sezione verranno messe tutte le informazioni necessarie per la verifica dello stesso:

- Versione del FW di RUN che si andrà ad installare

- Digest del FW di RUN creato con chiave asimmetrica sul solo FW di RUN

- Digest del FW di MISURA creato con chiave asimmetrica sul solo FW di MISURA

- Digest del HEADER stesso

- Part numbers coerenti con il FW del HEADER

Instesatione per identificare che è un header

Nome FW

Digest FW di RUN

Digest FW di Misura

Parts Number lists (up to 20)

Additional reserved info

Digest HEADER

Instesatione per identificare che è un header

Nome FW

Digest FW di RUN

Digest FW di Misura

Parts Number lists (up to 20)

Additional reserved info

Digest HEADER

HEADER

HEADER

Il binario utilizzato per fare l'aggiornamento del firmware sarà, quindi, composto da tre parti:

- La prima è l’header

- La seconda è il FW di RUN

- La terza è il FW di MISURA

Binary crypted

Binary crypted

HEADER

HEADER

FW di RUN

FW di RUN

FW di MISURA

FW di MISURA

Le tre parti una volta messe in cascata, verranno criptate con una chiave simmetrica andando a formare l’immagine finale del FW del EM600. Lo scopo di questa operazione è di rendere non visibile il binario originale.

La procedura per lo scambio di informazioni con client che sta facendo la procedura di download del FW passerà per un’autenticazione su https con metodo bearer token authentication. I parametri di autenticazione dovranno essere letti dal P-Store.

Il processo di download prevede che, una volta ricevuto il primo pacchetto del binario criptato contenente l'intero header, questo venga decriptato utilizzando la chiave simmetrica presente nel bootloader e vengano estratte le informazioni presenti nel header. Il “Digest HEADER” estratto verrà utilizzato per validare la bontà dell’header stesso.

Nel caso in cui:

- Non sia stato possibile decriptare il pacchetto

- non sia stato possibile verificare l’HEADER col digest “Digest HEADER”

- i part number non sono coerenti con quelli contenuti nel bootloader

Il processo di download del firmware darà errore e il restante firmware criptato verrà scartato.

Nel caso in cui la versione del nuovo FW di RUN sia la stessa di quello già presente nel dispositivo (informazione presente nel P-Store) la procedura si fermerà con esito positivo

Nel caso in cui un FW di RUN corrente (e valido) sia ancora disponibile nella P-run un eventuale comando di avvio del FW di RUN sarà accettato.

Nel caso, invece, che tutte le parti dell'HEADER siano coerenti, il processo di download accetterà i successivi pacchetti del binario criptato ed andrà a scrivere il FW di RUN direttamente nella partizione P-RUN. Invece il binario del firmware di misura verrà mantenuto in RAM.

Da questo punto in poi i comandi di avvio del FW di RUN non saranno più accettati fino al completamento della procedura.

Una volta ricevuti tutti i pacchetti del firmware criptato il bootloader andrà a verificare:

- Digest del FW di RUN con il binario del FW di RUN

- Digest del FW di MISURA con il binario del FW di MISURA

A questo punto si avvierà la procedura di download del FW di MISURA. La procedura seguirà i seguenti passi:

- Invio del comando di boot al FW di RUN misura (TBD)

- Processo di download seguendo la procedura IAP di STM32 (IAP = FW di boot per STM32)

- Processo di upload seguendo la procedura IAP di STM32 e verifica del FW di MISURA scaricato

- Avvio del FW di MISURA

- Conferma con apposito comando del FW di misura. (TBD)

Nel caso in cui il FW di MISURA sia stato scaricato correttamente il bootloader setta il flag di FW correttamente scaricato in P-Store. A questo punto sarà accettato il comando di avvio FW di RUN.

## FW di RUN

Nel FW di RUN verranno sviluppate le seguenti funzionalità:

- Comando di avvio del bootloader

- Logbook con storicizzazione dell’evento di inizio download e fine download

- Conferma del FW di RUN (con conseguente conferma del FW di RUN misura)