Sommario

Come effettuare un nuovo rilascio firmware (FW release)	4

Come poter debuggare le librerie in HEW	4

Come compilare una libreria e linkarla correttamente nel progetto	5

Come eliminare un file senza estensione	5

Funzioni per stampare su scontrino	6

printline	6

Modulini WiFi e Bluetooth	6

SQLite Tutorial	6

Memoria Fiscale	6

Come generare una chiave SSH	9

Come effettuare la clonazione di un repository tramite chiave SSH su bitbucket	10

Come usare SQLite su progetto ITA_11x_PULITA_DBP	11

Problemi comando SQLite tramite TeraTerm	12

File DB_SQ.C e DB_SQ.H	12

DB_SQ.H	12

DB_SQ.C	13

CreateAndInitializeDBSQlite()	13

Pointer to an Array | Array Pointer	13

P021 – INTESTAZIONE SCONTRINO	14

Manuale funzioni Linux	14

Problemi	15

Problema git push nel caso di repository da remoto clonato con chiave SSH	15

Software breakpoint & On-Chip breakpoint	16

Reset: RESET1, RESET3, RESET9	17

RESET 1	17

RESET 3	17

RESET 9	17

DATA e ORA	18

DATA6	18

Chiusura fiscale ITALIA	18

Salvataggio dati su Memoria Fiscale e DBSQLite ITALIA_PULITA_DBP	18

Record Memoria Fiscale ITALIA vecchio applicativo	19

Record di tipo FMRT e FMEX (Stato RT ed Export MF in XML)	19

Riavvio automatico della macchina	20

Togliere l’ottimizzazione nella compilazione di un file	20

Problema dopo l’ATTIVAZIONE: la macchina si riavvia da sola	21

Righe di codice senza indirizzo di memoria in HEW	21

Letture memoria fiscale ITALIA	21

Programming malloc inside another function	21

Come rendere telematica una macchina ITALIA	22

Dati in formato TLV per il TAG Root	22

Come controllare da quale TASK viene chiamata una certa funzione	23

ITALIA: ERR11 – DIFFERENT SERIAL NO. (MATRICOLA DIVERSA)	23

Comando SQLite inviato ma non eseguito col TeraTerm	24

Differenze tra File Pointer e File Indicator	24

Funzioni libreria File System FS.h	24

SQLite: includere libreria “sqlite3.h” in progetto su Visual Studio	25

Creare un progetto di tipo Console su Visual Studio	27

Come vedere spazio disponibile nella heap memory e nelle altre memorie	27

View Table – Recupero Memoria Fiscale	27

Dimensione totale memoria fiscale	28

Training Mode – Demo Mode	28

P699 - Generazione Chiavi	28

Come vedere se una chiave è valida	29

#define relative a DEBUG e MACHINE_MODEL	29

Come monitorare occupazione Heap Memory – malloc/free	29

Codice si blocca in indirizzo di memoria 0x00000000	30

REGEXP in SQLite	30

Come attivare i Log nell’RX Configurator	30

P220 – CREAZIONE PLU	30

TIPO TELEMATICO	31

ejdbDump.exe – come accedere al DGFE / EJ	31

Scrittura in Memoria Fiscale reale – FLASH Memory	32

Private Key or Public Key PEM Validator	32

Problema FM_Recovery()	32

Come installare DRIVER Printer per le COM	33

Come creare una Static Library usando GCC	34

Problema delle #define non trovate negli #ifdef o #if defined()	34

UNIXTIME TIMESTAMP	35

Scrittura in blocchi della memoria fiscale	35

Come sistemare il progetto di una libreria	36

Data type all’interno di una printf()	37

Disassembly	37

File .map	37

Structure member alignment padding and data packing	38

Hex strings: hex-encoded string	38

Appunti nuova piattaforma ITALIA_PULITA_DBP	39

# Come effettuare un nuovo rilascio firmware (FW release)

Per effettuare un nuovo rilascio del FW bisogna eseguire le seguenti operazioni:

- Cercare la #define REL_BUILDNUM e aggiungere 1;

- Cercare la #define REL_DATE_STR e cambiare la data;

- Andare nella directory C:\e2studio\GER_E2\GER e lanciare il batch file dorelnotes_pippo.bat che andrà a modificare il file changelog.txt che si trova sempre nella stessa directory.

- Dal file changelog.txt copiare i commit che servono ed incollarli nel file changelogGermany.txt che verrà poi inviato nella cartella del rilascio.

# Come poter debuggare le librerie in HEW

Le librerie in un progetto di DEBUG su HEW possono essere ottimizzate, ossia queste vengono compilate senza però permettere di effettuare un debug al loro interno: in questo modo la compilazione di tali librerie è più veloce.

Se però è necessario debuggare all’interno di una specifica libreria, è possibile andare a togliere l’opzione del debug ottimizzato (DO): per far questo, da HEW, bisogna andare in Build -> KPIT GNURX [ELF] Toolchain, andare poi in Link/Library, scegliere Object files and other libraries come Show entries for:.

Selezionare poi la libreria che si vuole compilare senza il debug ottimizzato e modificarne il nome in questo modo:

- _DO.a: vuol dire che quella libreria è compilata col debug ottimizzato;

- _D.a: vuol dire che quella libreria è compilata senza ottimizzazione.

In realtà, nella directory esisteranno entrambe le versioni della libreria, ma tramite HEW andremo a scegliere se prendere la libreria per il debug ottimizzato o meno:

Cliccando su una delle seguenti librerie sarà possibile modificarne il nome e scegliere quindi l’opzione _DO.a oppure la _D.a a seconda che si voglia utilizzare, rispettivamente, la libreria compilata con il debug ottimizzato o meno.

# Come compilare una libreria e linkarla correttamente nel progetto

Quando viene eseguita una modifica all’interno di un file appartenente alle librerie del progetto, bisogna poi compilare il nuovo progetto di quella libreria e linkare/copiare i file .a all’interno del progetto.

Ad es. si vuole effettuare una modifica all’interno di un file .c della seguente libreria:

C:\e2studio\ITA_11x_P+ULITA_DBP\Ext\EmFILE\EmFile\FS

Una volta inserita la modifica all’interno del codice, ossia del file .c, presente in quella directory bisogna effettuare i seguenti step:

- Compilare il progetto della libreria vera e propria: in questo es. aprire C:\e2studio\ITA_11x_PULITA_DBP\Ext\EmFILE\EmFile.hws ed eseguire una Build Multiple -> Build All per compilare tutte e 3 le versioni di debug, debug ottimizzato e di release.

- Lanciare il seguente batch file C:\e2studio\ITA_11x_PULITA_DBP\COMMON\LIB\RTOS_GetLib_hew.bat che permetterà di copiare in automatico tutte le librerie nella cartella COMMON\LIB del progetto all’interno del quale si vuole inserire la modifica.

Effettuare poi una Build all’interno del progetto ITA_11X_PULITA_DBP e vedere se la modifica inserita all’interno della libreria non restituisce errori e se funziona correttamente.

Farlo anche per la release ???

# Come eliminare un file senza estensione

Può succedere a volta, ad es. tramite la Git Bash, di creare dei file senza estensione (es. mainc. invece di main.c): in tal caso l’operazione di cancellazione di tale file potrebbe non essere per nulla semplice, infatti si potrebbero avere degli errori.

Per risolvere il problema e cancellare tale file è possibile utilizzare 7zip in questo modo: cliccare col tasto dx sul file che si vuole eliminare, usare 7zip -> Aggiungi all’archivio e spuntare l’opzione “Elimina i files dopo la compressione”:

In questo modo, una volta terminata la compressione del file, ossia una volta creato il .zip, tale file verrà eliminato.

Sarà poi sufficiente eliminare il .zip precedentemente creato per eliminare definitivamente il file e spostarlo quindi nel cestino.

# Funzioni per stampare su scontrino

## printline

La funzione printline si trova all’interno del file COMMON/AP/PRI00_COM.C ed ha il seguente prototipo:

short printline(unsigned short tipo,long flg,spoolerFlags sFlags,...)

# Modulini WiFi e Bluetooth

Sui nostri registratori di cassa e stampanti fiscali vengono utilizzati 3 diversi tipi di modulini:

- Modulino CC3100: utilizzato come modulino WiFi (P912)

- Modulino Bluetooth: utilizzato come modulino Bluetooth (P913)

- Modulino ESP32: utilizzato sia come modulino Wifi sia come modulino Bluetooth. Ne esistono 2 tipologie in base al FW al suo interno. I modulini color verde chiaro hanno una release del FW vecchia che non permetteva di gestire 2 socket contemporaneamente. Per questo motivo nel FW vi sono dei controlli che impedivano l’utilizzo di Bluetooth e WiFi contemporaneamente. I modulini color verde scuro, invece, hanno una release del FW al loro interno più recente, che permette, invece, di poter utilizzare contemporaneamente WiFi e Bluetooth. Dovranno quindi essere poi apportate delle modifiche al codice FW delle macchine in modo tale da poter permettere l’utilizzo di entrambe le tecniche di comunicazione.

# SQLite Tutorial

What is SQLite? Top SQLite Features You Should Know (sqlitetutorial.net)

# Memoria Fiscale

Attualmente la MF viene scritta 32 byte alla volta tramite la funzione IOS_mfWrite che a sua volta chiama la funzione drv_biosFMWrite

Tipi di record:

wr_mf_iva: buffer su cui vengono scritti i dati della MF, ossia i record.

IOS_mfWrite(IVAF,RSIZE_MF,wr_mf_iva) -> funzione definitiva che scrive in MF, chiama drv_biosFMWrite.

L’idea che si vuole attuare per il nuovo applicativo è quella di non scrivere più a 32 byte sulla MF, ma di scrivere in formato tlv progressivo, in modo tale da svincolarsi dalla scrittura a 32 byte. Inoltre si vogliono scrivere le stesse informazioni in un database SQLite da poter poi utilizzare ad es. per clonare la macchina nel caso di rottura della MF o comunque per avere le informazioni scritte nella MF in un formato universalmente comprensibile. Ovviamente bisognerà poi gestire in maniera opportuna la scrittura sia in MF sia nel database SQLite nel caso ad es. di spegnimento macchina tra la scrittura in MF e la scrittura del database SQLite.

In questo modo, quando si dovranno leggere delle informazioni dalla MF, si potranno leggere direttamente dal database SQLite.

Al momento, non potendo includere la libreria di SQLite nella macchina attuale, si sta utilizzando Tera Term come tramite per inviare dei comandi sul terminale per poi utilizzare i vari comandi di SQLite: in sostanza, sono state ricreate nel codice delle funzioni SQLite che verranno poi sostituite da quelle vere una volta inclusa la libreria. Su Tera Term viene avviata una macro che legge 64 byte alla volta le istruzioni inviate dalla macchina tramite Tera Term, le scrive in un file chiamato rxedFromEcr.txt che viene poi utilizzato dall’sqlite3.exe che restituirà in output un file TxToEcr.txt.

Per fare delle prove con queste funzioni basta togliere il commento dalla #define USE_SQLITE.

# Come generare una chiave SSH

Esistono diversi modi per generare una coppia di chiavi SSH: ad esempio, è possibile utilizzare il comando ssh-keygen dalla command prompt di Windows oppure è possibile utilizzare il PuTTY Key Generator di Sourcetree.

Una coppia di chiavi SSH può essere utilizzata per clonare i dati di un repository remoto nel repository locale di una macchina. Nel caso in cui si voglia utilizzare come GUI (Graphical User Interface) Sourcetree, la cosa più semplice da fare per generare una coppia di chiavi SSH è la seguente:

- Andare su Strumenti -> Crea o importa chiavi SSH: si aprirà la seguente finestra del tool PuTTY Key Generator;

- Scegliere il tipo di chiave da generare: RSA, DSA, ECDSA, ED25519, SSH-1 (RSA);

- Scegliere il numero di bit nella chiave da generare;

- Cliccare sul pulsante Generate;

- Una volta generata la coppia di chiavi SSH si avrà la seguente schermata:

una volta inserita la key passphrase e confermata la stessa, bisognerà premere i pulsanti Save public key e Save private key per salvare entrambe le chiavi. Nel nome della private key è consigliabile inserire l’estensione .ppk.

Tutte le chiavi SSH devono essere salvata sotto la seguente directory:

C:\Users\s.lazzaro\.ssh

N.B. Bitbucket supporta le chiavi di tipo DSA, RSA2 e Ed25519. La tipologia RSA1 NON è supportata da Bitbucket.

All’interno di tale directory si avranno quindi i seguenti 2 files:

Il file senza estensione contiene esclusivamente la public key, mentre il file con estensione .ppk contiene sia la private key sia la public key.

- Andare in Strumenti -> Lancia Agente SSH ed inserire il file .ppk: la key passphrase verrà richiesta ad ogni accesso a quel repository tramite Sourcetree.

# Come effettuare la clonazione di un repository tramite chiave SSH su bitbucket

Problema: sembra che non sia possibile effettuare la clonazione di un repository remoto esistente su bitbucket in un repository locale utilizzando il pulsante Clone in Sourcetree presente su Bitbucket utilizzando una coppia di chiavi SSH creata tramite OpenSSH. Quindi è consigliabile utilizzare una coppia di chiavi SSH generata tramite tool PuTTY e nel caso inserire poi anche la coppia di chiavi OpenSSH. Occorre quindi che Sourcetree sia settato per utilizzare PuTTY come Client SSH (Strumenti -> Opzioni).

Per effettuare la clonazione di un repository da remoto su bitbucket tramite chiave SSH è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Andare su Manage Account -> SSH keys;

Premere su Add key e copiare all’interno la public key che si trova all’interno del file .ppk che a sua volta è nella seguente directory: C:\Users\s.lazzaro\.ssh

Se ad esempio la public key è nel formato ED25519 bisognerà copiare il contenuto del file contenente la public key ed inserire il tutto su Bitbucket in questo modo:

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOwY8INwh9b+mjZ65mCuYG2nKWcW9wNYlmDIUkyAph85 s.lazzaro@custom.it

- Aprire Sourcetree e andare in Strumenti -> Opzioni: andare nella sezione Configurazione Client SSH e caricare il file dal quale caricare la private key, premere quindi Ok.

- Ritornare su bitbucket, andare sul repository remoto che si vuole clonare, premete il pulsante clone, scegliere l’opzione SSH e premere il pulsante Clone in Sourcetree:

verrà quindi avviato Sourcetree e lanciato in automatico l’agent SSH. Controllare che il file .ppk caricato sia quello corretto, altrimenti ritornare in Strumenti -> Opzioni.

Generando la coppia di chiavi SSH tramite il tool PuTTY sarà possibile effettuare delle operazioni di push solamente tramite il pulsante Invia presente su Sourcetree. Quindi, non sarà possibile utilizzare il comando git push da terminale in quanto prima di utilizzare tale comando bisogna aggiungere da terminale la private key tramite i comandi eval e ssh-add. Il comando ssh-add, però, funziona solamente con le chiavi di tipo OpenSSH, di conseguenza utilizzando chiavi create tramite PuTTY tale comando fallisce.

Le chiavi di tipo OpenSSH sono quelle create tramite il comando ssh-keygen da prompt dei comandi.

- ssh-add correttamente funzionante nel caso di chiavi OpenSSH

- ssh-add che fallisce nel caso di chiavi di diverso tipo (es. chiavi create con tool PuTTY)

# Come usare SQLite su progetto ITA_11x_PULITA_DBP

Con la macchina attuale non è possibile inserire direttamente la vera libreria “sqlite3.h” nel progetto, di conseguenza si è deciso di creare delle funzioni all’interno del codice che vanno a simulare quelle presenti nella libreria SQLite: tali funzioni creano dei comandi di tipo SQLite che vengono poi inviati via seriale a TeraTerm, il quale, essendo un terminale, utilizza l’sqlite3.exe installato nel pc per eseguire i vari comandi di tipo SQLite e creare quindi un database chiamato p.db sotto la directory C:\sqlite.

Passaggi da seguire per creare il database:

- Caricare il FW sulla macchina;

- Inserire un breakpoint alla prima riga della funzione CreateAndInitializeDBSQlite();

- Eseguire un Reset&Go dall’ambiente di sviluppo: andrà in break nel breakpoint inserito precedentemente;

- Avviare TeraTerm, utilizzare come Serial Port la VIRTUAL PORT, andare in Control -> Macro e caricare il file !sqlite2.ttl;

- Effettuare un Go e vedere che nel terminale di TeraTerm vengano inviati i vari comandi SQLite per creare il database.

Il file p.db è quindi il database SQLite creato: questo può essere visualizzato in una maniera più ordinata utilizzando SQLite Manager di Firefox. Aprire Firefox, cliccare sull’icona “Estensioni” che si trova nella barra degli strumenti e cliccare su SQLite Manager.

Avviare SQLite Manager e fare un drag&drop del database SQLite con estensione .db al suo interno.

Inserire la riga di comando da utilizzare per visualizzare le informazioni desiderate e premere su Execute:

# Problemi comando SQLite tramite TeraTerm

Bisogna fare attenzione che la stringa di comando SQLite che viene inviata tramite TeraTerm non superi i 512byte in quanto altrimenti non verrà eseguita. Se si ha un comando la cui dimensione supera i 512 caratteri bisogna inserire nel mezzo uno “\r\n” per non avere problemi.

Es. dbfmZEROSETSave();

# File DB_SQ.C e DB_SQ.H

## DB_SQ.H

All’interno di questo file sono definiti i vari tipi di dati SQLite standardizzati: infatti, SQLite ha solamente i seguenti data type:

SQLite - Data Type (tutorialspoint.com)

Nel nostro progetto, però, ci sono ovviamente molti altri data type, di conseguenza, per creare il database SQLite in maniera corretta, tutti i data type presenti all’interno del nostro progetto sono stati standardizzati rispetto a quelli presenti in SQLite inserendo le seguenti #define:

NUMERIC(9,2): significa che ci sono 9 cifre in totale di cui 2 decimali, quindi il max numero rappresentabile è 9999999,99.

Tale valore dipende da un’altra #define che è MAXIMPLEN che è proprio pari a 9 e da MAXIMP che è pari a 999999999: bisogna però ricordare che per trovare l’importo in EURO bisogna dividere per 100 il valore in quanto l’importo digitato in tastiera si riferisce sempre ai centesimi.

## DB_SQ.C

### CreateAndInitializeDBSQlite()

Questa funzione crea ed inizializza il database SQLite.

Al suo interno vengono chiamate le seguenti funzioni:

- editSpuriousChar() -> prende in input i messaggi che compaiono in ogni programmazione e crea le varie tables prendendo tali messaggi e sostituendo gli spazi e i punti con degli underscore ‘_’ in quanto altrimenti si avrebbero dei caratteri non compatibili con SQLite. Sostituisce anche tutte le vocali accentate con le corrispondenti vocali non accentate. La stringa in output viene salvata in table_name.

- IOSUsbd_CDC_Send() -> invia un certo comando via seriale USB e chiama a sua volta la funzione USB_CDC_WriteTimed() che è una funzione propria della libreria emUSB (vedi LIBRERIE in STARTUP CUSTOM).

# Pointer to an Array | Array Pointer

Pointer to an Array | Array Pointer - GeeksforGeeks

Utilizzo dei puntatori con gli array.

# P021 – INTESTAZIONE SCONTRINO

Tramite la P021 è possibile cambiare l’intestazione scontrino (header) stampata sullo scontrino.

ATTENZIONE: la DESCRIZIONE 1 corrisponde di default al nome della macchina (es. BIG PLUS) che può appunto essere modificato sullo scontrino con qualsiasi altra descrizione.

Sul display operatore e cliente, però, quando la macchina è in standby, viene visualizzato sempre il nome della macchina. Tale messaggio non c’entra niente con la P021 ma riguarda la P501 MSG. DISPLAY CLIENTE.

# Manuale funzioni Linux

Inserendo su un Browser man fopen e cliccando sul seguente link fopen(3) - Linux manual page (man7.org) si aprirà una documentazione Linux sul comando fopen.

Quindi, digitando il comando man seguito dal nome di una funzione C/C++ si avrà tale documentazione.

# Problemi

## Problema git push nel caso di repository da remoto clonato con chiave SSH

Nel caso in cui un repository remoto venga clonato tramite chiave SSH generata con PuTTY su un repository locale, si è notato che il comando git push dal terminale non funziona ma restituisce il seguente errore:

Se invece si utilizza il pulsante Invia che è proprio di Sourcetree, allora il push funziona correttamente.

Per far funzionare usare uno dietro l’altro i seguenti comandi:

- eval “$(ssh-agent -s)”

- ssh-add ~/.ssh/*nome_file_private_key*: in questo caso ssh_ed25519 è una chiave di tipo OpenSSH, ossia creata tramite comando ssh-keygen, ed ha il seguente contenuto nel seguente formato:

-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----

b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAACmFlczI1Ni1jdHIAAAAGYmNyeXB0AAAAGAAAABCIt3Lih/

sj1x2zg6bsgdIOAAAAEAAAAAEAAAAzAAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOwY8INwh9b+mjZ6

5mCuYG2nKWcW9wNYlmDIUkyAph85AAAAoMcObOooB8DRscwsDiMT9FHSjSznwzAvigiThE

c1wyixMWjra4eaAAJHYjrjpdDD909QGQPJwWs4lnfXk4vZDWa1yyNj1PeYYQWwPrQZtS5a

pi038A/kY3kCbFI4xrQcgEvdO7nfMVqQCIkjZvu1RfRc2F7SpzIJgy7nx0VRQH0b2mg3i5

UIOp9mbm6RcOPf+u1L4tM09kiHlC3clKIwFl0=

-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

# Software breakpoint & On-Chip breakpoint

E’ preferibile utilizzare gli on-chip breakpoint in quanto questi non causano problemi ad esempio durante l’utilizzo di TeraTerm. Infatti, utilizzando i software breakpoint ho avuto problemi nell’utilizzare TeraTerm in quanto era come se non funzionasse la connessione e dovessi continuamente attaccare e staccate il cavo USB per far arrivare i comandi.

L’unico difetto degli on-chip breakpoint è che possono essere inseriti in numero limitato.

Per vedere in quali indirizzi di memoria sono stati messi gli on-chip breakpoint andare su View -> Event -> On-Chip Break e selezionare la finestra Before PC:

Da tale finestra è poi possibile aggiungere, cancellare, abilitare e disabilitare eventuali on-chip breakpoint.

# Reset: RESET1, RESET3, RESET9

Per eseguire un’operazione di reset è possibile intervenire in 2 modi:

- inserire un breakpoint nella seguente riga di codice ed utilizzare un Set PC Here nella riga successiva in modo tale da forzare l’ingresso nell’if:

if(HighLevelGetHwInitSwitchPressed() || fAutoReset || (tamperRAM_Aperto() && !tamperCheck_Aperto(TC_ONLY_INPUT))){

- alzare il jumper dell’HW-INIT e riavviare la macchina: in questo modo la funzione HighLevelGetHwInitSwitchPressed() restituirà true e quindi si entrerà all’interno dell’if

## RESET 1

## RESET 3

## RESET 9

Quando si esegue il RESET9 la macchina viene defiscalizzata e deserializzata. Una volta terminata l’operazione di reset la macchina entrerà in maniera automatica nello stato di FPU MODE, di conseguenza sarà necessario utilizzare la shortcut 222 + key per uscire dallo stato di FPU MODE e poter utilizzare la macchina da tastiera.

Per la GERMANIA si ha che l’operazione di RESET 9 defiscalizza la macchina solamente nel caso in cui il TSE inserito sia un TSE di test: in tal caso il TSE viene decommissionato.

Se, invece, il TSE inserito è un TSE di produzione, il RESET 9 non ha nessuna influenza sul TSE.

void dbSqAddTEXT(const char *src, char *dst)

Se bisogna copiare una stringa src in un’altra stringa dst occorre utilizzare la seguente funzione:

memcpy(dst+strlen(dst), src, strlen(src)+1);

Infatti, il numero di byte da copiare non può essere uguale al solito sizeof(src) in quanto src è un puntatore, di conseguenza sizeof(src) = 4 dato che un puntatore occupa 4 byte.

Per questo motivo viene utilizzato strlen(src), al quale però bisogna sommare +1 dato che strlen() non tiene conto del NULL TERMINATOR che deve comunque essere considerato in quanto altrimenti la stringa dst non verrebbe chiusa con un NULL TERMINATOR e ci sarebbero problemi poi nel caso in cui debba essere inserito qualcos’altro in coda a dst.

# DATA e ORA

## DATA6

DATA6 è un tipo di struttura utilizzato per la data e l’ora (data & time) che occupa uno spazio di 6 byte:

L’operazione ss:6 vuol dire che per i secondi vengono utilizzati 6 bit, e così via con le altre variabili della struttura.

Per le hh, gg, MM sono sufficienti 5 bit in quanto con il massimo valore raggiungibile da queste 3 varibili è 31 (gg) (2^5 – 1 = 31 -> numero max rappresentabile con 5 bit).

Per i ss e i mm, invece, sono necessari 6 bit in quanto il valore massimo raggiungibili da entrambi è 60 (2^6 – 1 = 63 -> numero max rappresentabile con 6 bit).

Declaration of bit field in C:

Bit Fields in C - GeeksforGeeks

Structure, Structure Padding, Packing, Bit fields in C ⋆ EmbeTronicX

Infatti, il totale fa 43 bit, che vengono quindi archiviati nei 48 bit disponibili (6 byte * 8 = 48 bit).

clock_rd(void *dest, unsigned short form)

La funzione clock_rd() prende in input un puntatore di tipo void* (quindi può essere di qualsiasi tipo, es. DATA6 *) e un tipo di formato in cui si vuole salvata la data e l’ora all’interno del puntatore dest.

# Chiusura fiscale ITALIA

Quando viene effettuata una chiusura fiscale su una macchina ITALIA, viene chiamata la funzione azzeramentoFiscale() che a sua volta chiama forma_record().

La funzione forma_record() è proprio quella che va a creare il buffer (s_mf) che sarà poi salvato sulla memoria fiscale (FSCF e FSCF_2 su vecchio applicativo). Nel nuovo applicativo, invece, tale funzione andrà a popolare la struttura fm_ZEROSET che verrà poi salvata sia sul DBSQLite sia sulla memoria fiscale tramite la funzione dbfmZEROSETSave().

# Salvataggio dati su Memoria Fiscale e DBSQLite ITALIA_PULITA_DBP

Sul nuovo applicativo presente sul progetto ITALIA_PULITA_DBP i dati in memoria fiscale non vengono più salvati 32 byte alla volta, ma vengono salvati in formato TLV.

Al momento il giro funziona in questo modo: tramite le varie funzioni dbfmXXXSave() vengono salvati i nuovi dati sia sul DBSQLite sia su un file chiamato FM_File.txt che viene salvato sull’EJ. In questo file vengono scritti i dati in formato TLV.

Quando viene eseguito un RESET 1 viene eliminato l’intero DBSQLite: le tables relative alla Memoria Fiscale del DBSQLite vengono poi subito dopo ricreate tramite la funzione Read_FM_TLV() che va a prendere i dati in formato TLV presenti su FM_File.txt.

# Record Memoria Fiscale ITALIA vecchio applicativo

Nel vecchio applicativo esistevano i seguenti 15 tipi di record della memoria fiscale:

Tale numero identificativo veniva salvato nella parte bassa del 1° byte di ogni record, in modo tale da distinguere ogni record a che tipologia appartenesse, ossia se fosse un record relativo all’IVA (IVAF), all’intestazione scontrino (HDR1 e HDR2).

Quindi, mezzo byte veniva utilizzato per salvare tale identificativo.

L’altro mezzo byte, invece, ossia la parte alta del 1° byte, veniva utilizzato per vedere se quel record era stato scritto correttamente o meno all’interno della memoria fiscale. Infatti, inizialmente la parte alta del 1° byte veniva lasciata ad F e cambiata poi in A nel caso in cui la scrittura in memoria fiscale di quel record avvenisse correttamente. In questo modo, se quando veniva riletto quel record si trovava una F nella parte alta del 1° byte, si sapeva che quel record non era un record scritto correttamente in precedenze, perciò lo si saltava immediatamente in fase di lettura.

Quindi:

- parte alta 1° byte pari ad F: vuol dire che quel record non è stato scritto correttamente, di conseguenza deve essere saltato in lettura;

- parte alta 1° byte pari ad A: vuol dire che quel record è stato scritto correttamente;

- parte bassa 1° byte: contiene il codice identificativo del tipo di record (1 a 15 – 1 ad F in esadecimale).

Da notare che, dato che il numero massimo rappresentabile con 4 bit (ossia con mezzo byte) è proprio F che è pari a 15, non è possibile aggiungere altre tipologie di record oltre al 15.

# Record di tipo FMRT e FMEX (Stato RT ed Export MF in XML)

L’informazione inserita nel 1° byte di ogni record era divisa in 2:

- parte bassa del 1° byte: veniva salvato l’identificativo del tipo di record;

- parte alta del 1° byte: veniva salvato 0xA se il record veniva scritto in memoria fiscale in maniera corretta, altrimenti veniva salvato 0xF.

Dato che il numero massimo rappresentabile con 4 bit (ossia con mezzo byte) è proprio F che è pari a 15, non è possibile aggiungere altre tipologie di record oltre al 15. Per questo motivo, quando è nata la necessità di scrivere altre informazioni relative allo Stato RT e all’Export della MF in XML, è stato inserito in entrambi i record un campo denominato TIPO utilizzato per evidenziare che quel record avesse al suo interno delle informazioni relative ad altri tipi diversi da FMRT ed FMEX.

Infatti, nel seguente file T:\Fiscale\Firmware\VEGA\VEGA_ITALIA\Documenti\MemoriaFiscale\mfitalia.xlsx è possibile notare come solo questi 2 record abbiano i campi TIPO e PARTE VARIABILE, proprio perché in essi vi era la possibilità di inserire un sotto-tipo ed inserire le relative informazioni nel campo PARTE VARIABILE.

# Riavvio automatico della macchina

A volte, forse soprattutto in fase di RESET, potrebbe succedere che la macchina si potrebbe riavviare in automatico. In quel caso il problema potrebbe essere causato dallo sfondamento di un buffer: bisogna quindi controllare se sono stati aggiunti dei nuovi buffer o puntatori e ridimensionarli di conseguenza per evitare un possibile sfondamento del buffer.

N.B. E’ consigliabile usare sempre un ASSERT(strlen(buff) < sizeof(SIZE_MAX_BUFF)), dove la SIZE_MAX_BUFF corrisponde alla dimensione del buffer o allo spazio allocato tramite la malloc.

oppure

controllare che il file in cui viene chiamata l’ultima funzione prima del riavvio non sia compilato in modalità debug ottimizzato.

# Togliere l’ottimizzazione nella compilazione di un file

Per togliere/inserire l’ottimizzazione nella compilazione di un file su HEW bisogna andare su Build -> KPIT GNRUX [ELF] Toolchain, scegliere poi C source file oppure C++ source file in base a se il file da considerare è un file .c oppure .cpp, cercare poi il file nella lista, cliccare sul file, cambiare la Category in Optimize e togliere/mettere la spunta nella casella Optimize C/C++ Source Code:

Questo problema si era riscontrato ad es. con il file sslAppMain_IT_Common.c che veniva compilato con l’ottimizzazione: quando si effettuava l’ATTIVAZIONE la macchina si riavviava in maniera automatica. Togliendo l’ottimizzazione dal file sembra che il tutto funzioni in maniera corretta.

# Problema dopo l’ATTIVAZIONE: la macchina si riavvia da sola

Dopo la sostituzione della DATA6 con la TIME_STRUCT si verificava il seguente problema: a volte dopo l’ATTIVAZIONE la macchina si riavviava da sola. Tale problema, probabilmente, era dovuto al fatto che il file sslAppMain_IT_Common.c era compilato con l’ottimizzazione. Togliendo l’ottimizzazione da tale file sembra che il problema sia stato risolto.

Per togliere l’ottimizzazione da un file seguire la sezione:

Togliere l’ottimizzazione nella compilazione di un file

# Righe di codice senza indirizzo di memoria in HEW

A volte potrebbe capitare, dopo aver caricato il codice sulla macchina, di ritrovare in alcuni file delle righe di codice senza indirizzo di memoria a sinistra.

Questo può avvenire per 2 motivi:

- il file è ottimizzato e si vengono a creare questi problemi, per conferma utilizzare un #if (__OPTIMIZE__) e mettere un .error al suo interno per avere la conferma che quel file sia ottimizzato. In tal caso togliere l’ottimizzazione seguento gli step descritti in Togliere l’ottimizzazione nella compilazione di un file

- quella funzione non fa nulla (ad es. viene definita con una #define {} oppure al suo interno è vuota), di conseguenza il compilatore è abbastanza intelligente da non considerare quelle righe e quindi da non inserire un indirizzo di memoria al loro fianco.

# Letture memoria fiscale ITALIA

Per effettuare delle letture X della memoria fiscale di una macchina ITALIA bisogna per prima cosa utilizzare la programmazione P550 per abilitare la lettura dell’EJ della memoria fiscale.

Una volta abilitata, si potranno utilizzare le varie letture:

- X94 – MF VER. PER.

- X96 – MF TRA NUMERI

- X97 – MF TRA DATE

- X98 – MF SOMMA TRA DATE

- X99 – MF SOMMA TRA NUMERI

Potrebbero quindi essere chiamate le varie funzioni (es. fm_report) che utilizzano le varie strutture FM_ZEROSET e le relative funzioni (es. dbfmZEROSETLoad()) per andare ad effettuare una lettura dei dati riguardanti le chiusure fiscali presenti, appunto, nella memoria fiscale.

# Programming malloc inside another function

C Programming: malloc() inside another function - Stack Overflow

# Come rendere telematica una macchina ITALIA

Per rendere telematica una macchina ITALIA, bisogna seguire i seguenti passi:

- P691 – Serializzazione

- P699 – Menu Tecnico – Generazione Chiavi

- P699 – Menu Tecnico – Censimento

- P690 – Fiscalizzazione

- P693 – Inizializzazione DGFE

- P699 – Menu Tecnico – Attivazione

E’ molto importante la fase di serializzazione P691, per la quale bisogna utilizzare la prima matricola disponibile presente nel seguente file T:\HD2 & Testing Fiscale\Matricole libere RT_Italia.xlsx.

In questo caso, ad esempio, usare le cifre 440692 per la matricola durante la serializzazione, scrivere quindi nel file Excel la matricola completa, il modello di macchina sulla quale viene utilizzata, la data di serializzazione e il nome del dipendente che sta eseguendo la procedura.

Una volta eseguito il CENSIMENTO non è più possibile riutilizzare quella matricola per una nuova serializzazione P691.

# Dati in formato TLV per il TAG Root

Solitamente un record in formato TLV viene scritto in questo modo:

- TAG: viene inserito il valore riferito al tag (vedi enum CTLVID)

- LENGTH: viene inserito come valore il n° di byte necessari per scrivere il value successivo

- VALUE: il valore vero e proprio

Ovviamente, nel caso di un TAG ROOT non si sa a priori quale sia la length del value, in quanto bisogna ancora calcolare quale sia il value vero e proprio. Per questo motivo, la funzione TLV_write_tag_or_len() ha un input chiamato force_max_len che viene dato come true nel caso in cui tale funzione venga chiamata per un tag root.

In questo modo si passa direttamente all’ultimo else if e si riservano 4 byte per la length del tag root: inizialmente verrà messo il primo byte ad 0xE0 e tutti gli altri a 0x00. Successivamente, quando verrà chiamata la ctlvFinalize(), si andranno a sostituire i byte a 0x00 con il valore corrispondente alla effettiva length del tag root.

Con i 4 byte messi a disposizione, si hanno 32 bit, quindi:

- 2^32 - 1= 4294967295		è il valore max rappresentabile

- (2^32)/(2^4) = 2^28 = 268.435.456 	è il numero ???

Se dovessero servire 5 byte bisognerà aggiungere la condizione !force_max_len all’else if del return 4 e poi replicare quell’else if con un return 5.

# Come controllare da quale TASK viene chiamata una certa funzione

Immaginiamo di avere una funzione che viene chiamata in più punti del nostro programma e che magari vogliamo sapere da quale TASK viene chiamata: per far questo possiamo utilizzare 2 funzioni:

- OS_TASK *OS_GetTaskID(void)

- const char *OS_GetTaskName(OS_TASK *)

Un esempio di come utilizzare le 2 funzioni combinate è il seguente:

# ITALIA: ERR11 – DIFFERENT SERIAL NO. (MATRICOLA DIVERSA)

In seguito ad un riavvio della macchina eseguito subito dopo la SERIALIZZAZIONE P691, potrebbe succedere che la macchina va in ERR11: in tal caso controllare se nell’SD card esterna (o comunque lì dove definito dalla #define FM_FILE) è presente il file FM_File.txt. Se non è presente tale file vuol dire che la macchina va in ERR11 in quanto non trovando tale file non riesce a caricare il numero di matricola che invece potrebbe essere ancora presente nel database SQLite, di conseguenza si confrontano due stringhe diverse e quindi la macchina va in ERR11.

La cosa strana è che, in realtà, tale file non dovrebbe essere presente solamente quando l’SD card esterna è bloccata in scrittura, ma in tal caso già in fase di scrittura nella funzione dbfmSNSave() si sarebbe dovuti andare in ASSERT. Invece, a volte succede che seppur la SD card esterna è bloccata in scrittura, la FS_FOpen presente all’interno della dbfmSNSave() non restituisce NULL e di conseguenza non si va in ASSERT(false).

Quindi è come se potrebbe succedere che ci siano due comportamenti diversi con la FS_FOpen nel caso di 2 SD card bloccate in scrittura.

# Comando SQLite inviato ma non eseguito col TeraTerm

Durante l’utilizzo del TeraTerm e della relativa macro per eseguire i comandi SQLite direttamente dal pc, potrebbe succedere che vediamo comparire la stringa di comando nella finestra del TeraTerm, ma che poi in realtà quel comando stesso non venga realmente eseguito.

Per capire se il comando inviato è stato eseguito realmente o se magari in realtà è stato scritto in maniera errata ci sono 2 modi:

- controllare all’interno della directory C:\sqlite il contenuto del file C:\sqlite\TxToEcr.txt: in tale file, che viene cancellato e ricreato ad ogni comando SQLite inviato, viene scritta la risposta del comando SQLite inviato sul PC, ossia il contenuto di quello che poi viene inviato all’ECR.

- Modificare la macro utilizzata nel TeraTerm e cancellare le righe:

filedelete 'c:\sqlite\rxedFromEcr.txt'

In questo modo sempre nella directory C:\sqlite comparirà anche il file rxedFromEcr.txt che contiene la stringa di comando SQLite inviata: controllando tale scritta sarà quindi possibile verificare che la formattazione del comando sia corretta, infatti, il comando letto nella finestra del TeraTerm non ha la stessa formattazione di quello inviato veramente all’SQLite, in quanto la macro elimina gli /r/n. Ed è proprio per questo motivo che è sempre necessario mettere almeno uno spazio tra due stringhe di comando separate da uno /r/n, in quanto altrimenti le due stringhe risulterebbero attaccate.

Una prova che si può fare è poi quella di copiare l’intero comando presente nel file rxedFromEcr.txt e lanciarlo nel prompt dei comandi con l’SQLite: nel caso in cui il comando non sia formalmente valido si riceverà un errore.

# Differenze tra File Pointer e File Indicator

Difference between File Descriptor and File Pointer - GeeksforGeeks

# Funzioni libreria File System FS.h

- SdCardSetWriteProtection	->	blocca/sblocca in scrittura una SD Card

  - FS_MMC_DisableWr	->	disabilita/abilita la scrittura della MMC (Multi Media Card)

# SQLite: includere libreria “sqlite3.h” in progetto su Visual Studio

Se si vuole includere la libreria sqlite3.h come static library in un progetto su Visual Studio 2022 bisogna seguire i passaggi descritti al seguente link:

How to add SQLite into your VS project as Static Library (github.com)

Come amalgamation ho scaricato la seguente:

Ho quindi estratto la cartella del .zip, l’ho rinominata sqlite_library è l’ho copiata nella cartella del progetto di Visual Studio:

Sono poi andato su Visual Studio e lanciato il Developer Command Prompt da Tools -> Command Line -> Developer Command Prompt.

In questo modo ero già nella directory del progetto, di conseguenza mi è bastato andare nella directory della libreria con il comando cd sqlite_library.

Successivamente ho compilato la libreria con il comando cl /c /EHsc sqlite3.c

Ho quindi creato la static library con il comando lib sqlite3.obj

Infine ho usato il tasto destro sul progetto in Visual Studio per poi andare nelle Proprietà:

Quindi in Configuration Properties -> Linker -> Input ho aggiunto sqlite3.lib in Additional Dependencies e premuto quindi OK.

Per includere poi la libreria nei file .c basta usare #include “sqlite_library/sqlite3.lib”:

Da adesso in poi è possibile utilizzare le varie funzioni della libreria sqlite3.libr come ad esempio sqlite3_column_text, ecc…

OPPURE

Copiare i file sqlite3.c ed sqlite3.h all’interno del progetto ed utilizzarli normalmente come se fossero due file qualsiasi.

# Creare un progetto di tipo Console su Visual Studio

Per creare un progetto di tipo Console su Visual Studio bisogna lanciare Visual Studio, fare un Create a New Project, essere sicuri di essere su Console in questa schermata:

# Come vedere spazio disponibile nella heap memory e nelle altre memorie

Per vedere lo spazio disponibile nella heap memory (e probabilmente anche nelle altre tipologie di memoria), bisogna prendere il file .map dalla seguente directory:

C:\e2studio\ITA_11x_PULITA_DBP\VEGA_ITALIA\Source\PROJECT\K3-K3F-xNT-D

Ovviamente tale directory vale per il progetto della KF3 NATIVA versione di DEBUG.

All’interno di tale file bisogna poi cercare “heap” e arrivare fino a questo punto:

Questo vuol dire che la heap memory incomincia dall’indirizzo di memoria 0x0837128c ed ha una memoria disponibile pari a 2MB -> 0x200000 HEX = 2*1024*1024 = 2.097.152 bytes in DECIMALE.

# View Table – Recupero Memoria Fiscale

Per effettuare il recupero della memoria fiscale partendo dalle informazioni presenti nel DBSQLite bisogna inserire nel codice le seguenti funzioni:

- CreateViewTable()

- FM_Recovery()

Per effettuare il recupero della memoria fiscale viene prima creata una view table, ossia una table che può contenere al suo interno le informazioni relative a delle table già esistenti. In questo caso viene fatta una UNION delle fm_table in modo tale da unire tutte le informazioni nella sola view table.

Così facendo, per ricostruire la memoria fiscale, sarà necessario solamente analizzare la view table in quanto conterrà tutte le informazioni necessarie.

La funzione FM_recovery() esegue proprio questo, ossia fa una serie di SELECT dalla view table e salva tutte le informazioni in una malloc(SIZE_OF_BLOB) che viene sovrascritta ad ogni ciclo, alla fine dei quali viene fatta una FS_FWrite() all’interno del file COPY_FM_FILE (Copy_FM_File.txt).

# Dimensione totale memoria fiscale

E’ necessario tener traccia della dimensione totale della memoria fiscale in quanto con la nuova macchina e la nuova (???) memoria fiscale tale informazione sarà necessaria per le operazioni di lettura e scrittura all’interno della stessa memoria fiscale, un po’ come veniva fatto nel vecchio FW ITALIA.

Ci sono due casi da considerare:

- Inserisco un nuovo record nella memoria fiscale e nella relativa table del DBSQLite

- Eseguo un RESET1, di conseguenza devo ricalcolare la dimensione totale della MF in quanto tale informazione risiede nella RAMBAT.

La dimensione totale della MF viene salvata nella variabile FM_size memorizzata nella RAMBAT attualmente: per questo motivo, una volta eseguito il RESET1, bisogna ricalcolarla. Infatti, in caso di RESET1 viene chiamata la funzione StartAzz() che va a resettare con una memset tutta la RAMBAT.

Nel caso di inserimento di un nuovo record nella MF vado semplicemente ad incrementare la FM_size nella relativa dbfmXXXSave().

Se invece effettuo un RESET1, devo ricalcolare completamente la dimensione della memoria fiscale tramite la funzione Calculate_FM_size(): tale funzione attraverso un ciclo do-while va leggere un TAG ROOT per volta e, aggiornando di volta in volta il dato pCtlvR.offset, ottengo alla fine la dimensione totale della memoria fiscale.

La funzione Calculate_FM_size() è stata creata in quanto, così come fatto nel vecchio FW ITALIA, la memoria fiscale non sarà un file di testo, ma ci saranno delle funzioni apposta per scrivere/leggere in MF.

Di conseguenza, è necessario avere in memoria un’indicazione sull’indirizzo di memoria della memoria fiscale in cui andare a scrivere il record successivo: tale informazione viene salvata nella variabile FM_size.

# Training Mode – Demo Mode

Il Training Mode e il Demo Mode sono due modalità presenti sull’ITALIA (credo. Non so se sono presenti anche in altri Paesi).

Il Training Mode viene utilizzato per la formazione delle cassiere, in quanto permette di far funzionare correttamente la macchina senza che questa sia veramente fiscalizzata e collegata al server dell’Agenzia delle Entrate.

# P699 - Generazione Chiavi

Tramite la P699 – Menu Tecnico – Generazione Chiavi vengono generate la chiave pubblica e la chiave privata.

La funzione che si occupa di generare e creare la coppia di chiavi è ssl_build_prikey(), la quale al suo interno ha un ciclo while con uno switch-case in cui vengono chiamate:

- ssl_generate_privatekey: genera la chiave privata chiamando crypt_GeneratePrivateKey() -> WOLFSSL_GeneratePrivateKey

- ssl_save_prikey: salva la chiave privata chiamando ssl_save_EcrPriKey (cosa fa questa funzione CSpiFlash::progBuffer ???)

# Come vedere se una chiave è valida

Per vedere se una public o private key è valida la si può copiare ed inserire all’interno del validatore presente nel seguente sito web:

Online Certificate Decoder, decode crl,crt,csr,pem,privatekey,publickey,rsa,dsa,rasa publickey,ec (8gwifi.org)

E’ possibile scegliere il tipo di sample file, ad esempio in questo caso si voleva controllare una private key:

# #define relative a DEBUG e MACHINE_MODEL

Nei file all’interno del progetto non sono presenti le #define DEBUG e #define MACHINE_MODEL, questo in quanto tali #define sono insite all’interno del progetto caricato su HEW.

Se si vogliono modificare tali #define bisogna andare in Build -> KPIT GNURX [ELF] Toolchain, selezionare uno tra i progetti presenti, modificare il campo Show entries for: con Defines, e compariranno quindi i valori presenti per le 2 #define.

I valori delle varie #define per tutti i MACHINE_MODEL si trovano all’interno del file _ecrmodels.h

# Come monitorare occupazione Heap Memory – malloc/free

Per monitorare l’occupazione della heap memory e controllare che ogni malloc abbia la propria free bisogna abilitare la #define VEGAHEAP_ALTERNATIVE e aggiungere al watch la struttura VEGAHEAP_Info attraverso la quale è possibile controllare il consumo della heap memory.

- NumBytesTotal: è il numero di byte totali della heap memory. In questo caso la heap è di 2MB, infatti 0x00200000 (HEX) = 2 097 152 (DEC) bytes.

- NumBytesRem: è il numero di byte ancora disponibili in quel momento. Solitamente tende a diminuire a causa di una malloc e poi a riaumentare subito dopo la corrispettiva free.

- LowMark: è il minimo raggiunto di byte ancora disponibili.

- FailCnt: diventa diverso da 0 nel momento in cui viene superato il limite di memoria della heap.P699

ATTENZIONE: da non utilizzare quando si effettua la P699 GENERAZIONE CHIAVI in quanto va in conflitto e sfonda la heap, di conseguenza nel codice si va in un indirizzo di memoria 0x0000. Probabilmente questo avviene perché entrambe utilizzano la wolfSSL (???).

# Codice si blocca in indirizzo di memoria 0x00000000

Se ad un certo punto il codice si blocca nell’indirizzo di memoria 0x00000000 può essere che ci sia stato lo sfondamento della heap memory. Utilizzare di conseguenza la VEGAHEAP_ALTERNATIVE (vedi prima) e vedere cosa succede nel watch alla VEGAHEAP_Info.

# REGEXP in SQLite

Documentazione: sqlean/docs/regexp.md at main · nalgeon/sqlean (github.com)

# Come attivare i Log nell’RX Configurator

Per attivare i log e vedere i comandi inviati da protocollo/pc bisogna andare sull’RX Configurator in File -> Configurazione Log e cambiare lo switch su On:

Il corrispondente file di .txt con i log verrà quindi creato nella seguente directory:

C:\Users\s.lazzaro\OneDrive - CUSTOM SPA\Documenti\Custom\CeFiscalRXConfigurator

Il file da analizzare è CeFiscalRXConfigurator.txt.

# P220 – CREAZIONE PLU

Durante la P220 – CREAZIONE PLU vi potrebbe essere un problema in quanto il #CODICE è di tipo TEXT sul DBSQLite, di conseguenza viene sempre trattato come stringa all’interno del codice.

Nel caso in cui ci fossero degli 0 davanti al codice (es. 0005), questi sarebbero rimasti col codice vecchio.

Per evitare di avere questa casistica è stata inserita una conversione nella LOAD_RECORD_FISG di PluId:

Inizialmente si copia il plucode della struttura pspt nella stringa code, dato che poi viene fatto un azzeramento della struttura pspt per inserire i valori di default. Subito dopo questo azzeramento la struttura pspt è vuota, di conseguenza bisogna ricopiare la stringa code in plucode: prima di effettuare questa conversione viene salvato nella variabile PLU_code_int il numero intero presente nella stringa code. In questo modo si ha che se code = “0005” -> PLU_code_int = 5, in quanto, essendo un intero, rimuove tutti gli 0 eventualmente presenti davanti.

Successivamente si utilizza proprio PLU_code_int per andare a ripopolare il campo plucode della struttura pspt, in quanto tale campo viene poi utilizzato in giro per il codice.

In questo modo si è ovviato al problema di eventuali 0 davanti al codice.

Per quanto riguarda l’RX Configurator, si ha che è possibile inserire un #CODICE 005, ma questo viene poi convertito a 5 già nel protocollo (vedere Log), di conseguenza da pc arriva già modificato come 5. Viene comunque poi effettuata la stessa conversione con le stesse righe di codice presenti per FROM_KB sempre nella funzione PluId ma nella sezione FROM_PC.

# TIPO TELEMATICO

Esistono differenti tipologie di macchine telematiche:

- I -> INTERNO : nel caso in cui la macchina non possa essere utilizzata anche dagli ambulanti, ossia deve essere utilizzata per forza all’interno di un negozio fisico (es. K3F-NT).

Es. matricola: “96IKN000001”

- E -> ESTERNO : nel caso in cui la macchina è certificata per essere utilizzata dagli ambulanti (es. JSMART, BIG PLUS).

Es. matricola: “96EBN000001”

- M -> MODIFICATA : nel caso sia una vecchia macchina, quindi una macchina NON NATIVA, che è stata convertita a TELEMATICA (es. K3F, quindi macchina NON NATIVA).

Es. matricola: “96MKN000001”

# ejdbDump.exe – come accedere al DGFE / EJ

Essendo il DGFE/EJ interna alla macchina, non è possibile estrarla e inserirla nel computer nel caso di una macchina operativa. Per accedere ai dati dell’EJ è possibile utilizzare l’eseguibile ejdbDump.exe che si trova nella seguente directory C:\Tools\ejdbDump .

Tale eseguibile deve essere lanciato dal promp dei comandi in questo modo:

Copiare sempre nella stessa directory dell’eseguibile i file ejdb

# Scrittura in Memoria Fiscale reale – FLASH Memory

La memoria fiscale reale sarà una flash memory, di conseguenza questa dovrebbe avere tutti i bit a 1 inizialmente.

In una flash memory è possibile eseguire le seguenti operazioni anche in aree di memoria già scritte:

- Cambiare un bit da 1 a 0;

- Cancellare 4k o 64k a blocchi

Quindi quello che si potrebbe fare è aggiungere un bit prima dell’CTLVID di ogni record: tale bit sarà normalmente a 1. Nel momento in cui sono sicuro che c’ho che ho scritto è corretto (quindi dopo la memcmp interna alla dbfmXXXSave() MA prima del FM_size += tot_len) cambio tale bit da 1->0, in modo tale da tener traccia del fatto che quel record è scritto correttamente in memoria fiscale.

# Private Key or Public Key PEM Validator

Per verificare se una PEM private key o public key sia valida, possiamo utilizzare questo link:

Online Certificate Decoder, decode crl,crt,csr,pem,privatekey,publickey,rsa,dsa,rasa publickey,ec (8gwifi.org)

# Problema FM_Recovery()

Quando utilizzo la FM_Recovery() per ricreare un file che sia uguale al FM_File.txt partendo dai dati del DBSQLite fm.db ho che a volte, quando viene inviato il comando per selezionare il TLV della PRIVATEKEY, essendo questa molto grande, si impalla il software sugli Interrupt.

Inoltre a volte, in tale condizione, mi compare la seguente finestra:

Il TLV della PRIVATEKEY è di circa 3400 bytes (3400 caratteri).

Potrebbe però essere dovuto ad un limite del TeraTerm, quindi da provare una volta che si passa alla nuova macchina con l’sqlite installato sulla macchina.

# Come installare DRIVER Printer per le COM

Per far rilevare la printer o l’ECR nelle COM bisogna verificare che siano installati i driver opportuni: è possibile trovare i driver all’interno della seguente directory:

T:\Fiscale\Prodotti\Software\WinUsbDriversCDC

Copiare quindi il zip CUSTOM_CVC0300, estrarre tutti i file, infine fare click con il tasto dx del mouse sul file di tipo Informazioni di installazione e fare “Installa”.

# Come creare una Static Library usando GCC

How to Create Static Library in C and How to Use it. | by Mildred Makori | Medium

# Problema delle #define non trovate negli #ifdef o #if defined()

A volte potrebbe succedere che non venga trovata una certa #define in un file che poi la controlla con un #ifdef oppure con un #if defined(). Tale problema si può riscontrare nel momento in cui i vari #include degli header files vengono inseriti nell’ordine non opportuno. Ad es. nel caso della struttura FC_ITEM vi era questo #if defined() :

In questo caso il problema era ancora più grande in quanto FC_ITEM veniva inserita all’interno di FC_TRANS che veniva richiamata più volte con degli extern FC_TRANS fc_trans, e si aveva sostanzialmente che per alcuni files la #define USE_MULTIPLE_DISCOUNTS veniva trovata in fase di compilazione, mentre per altri no, come ad es. proprio in FD_ecrDoc.h in cui era la definizione della struttura FC_ITEM.

Il problema risiedeva nel fatto che la #define USE_MULTIPLE_DISCOUNTS veniva fatta in modelli_italia.h che era incluso in _prm.h, ma nel file FD_ecrDoc.c vi era prima la #include FD_ecrDoc.h e poi la #include _prm.h, di conseguenza si aveva questo errore. Spostando quindi l’ #include FD_ecrDoc.h dopo la #include _prm.h si risolveva il tutto.

# UNIXTIME TIMESTAMP

https://www.unixtimestamp.com/

The unix time stamp is a way to track time as a running total of seconds. This count starts at the Unix Epoch on January 1st, 1970 at UTC. Therefore, the unix time stamp is merely the number of seconds between a particular date and the Unix Epoch.

# Scrittura in blocchi della memoria fiscale

La scrittura / cancellazione in blocchi della memoria fiscale è utile in quanto essa è una flash memory, di conseguenza questa è formata da vari blocchi di tot KB. In una flash memory è possibile solamente cambiare un singolo bit da 1 a 0, ma non è possibile cambiare un bit da 0 a 1: per eseguire quest’ultima operazione è necessario cancellare un intero blocco oppure l’intera flash per poi riscriverci dentro.

Per la PRIVATEKEY ed il CERTIFICATE, quindi, è conveniente scriverli in 2 blocchi separati in degli indirizzi di memoria prefissati della memoria fiscale coincidenti con l’inizio di 2 blocchi di memoria, in modo tale da rendere possibile cancellare il relativo blocco per poi riscriverci all’interno.

Questo dovrebbe essere utile soprattutto per la PRIVATEKEY in quanto, fino a quando non viene fatto il CENSIMENTO, è possibile ricreare nuovamente la PRIVATEKEY: in tal caso si potrebbe cancellare l’intero blocco e riscriverlo nuovamente, senza dover occupare una nuova zona di memoria.

Suggerimento: sarebbe opportuno non inserire la PRIVATEKEY nel normale flusso del TLV nella memoria fiscale, in quanto se appunto la PRIVATEKEY viene rigenerata sarebbe necessario andare a leggere tutta la memoria fiscale in quanto vi potrebbero essere più TAG_ROOT relativi alla PRIVATEKEY, di conseguenza non posso fermarmi al 1° TAG_ROOT che incontro. Mettendo la PRIVATEKEY ad un indirizzo di memoria fisso corrispondente all’inizio di un blocco di memoria avrei il vantaggio sia di poter leggere in maniera semplice la PRIVATEKEY sia di evitare di sprecare inutilmente memoria.

Inoltre, solo inserendo la PRIVATEKEY ad un indirizzo di memoria ben preciso e coincidente con l’inizio di un blocco di memoria mi è possibile cancellare il record relativo alla PRIVATEKEY andando quindi a cancellare l’intero blocco di memoria. Ed è anche in questo modo che si riesce a non sprecare troppa memoria inutilmente.

# Come sistemare il progetto di una libreria

Nella sostituzione della DATA6 con la TIME_STRUCT si è avuto un problema in quanto la vecchia DATA6 veniva utilizzata anche nei progetti di alcune librerie:

- ejDB -> in questo caso veniva fatta l’#include della typedefine.h, ossia del file in cui si trovava la DATA6 precedentemente (ITALIA di Carcano):

- wolfssl -> qui, invece, la DATA6 veniva nuovamente definita come structure.

Per il progetto wolfssl è stato sufficiente ridefinire la TIME_STRUCT, mentre per quanto riguarda l’ejDB è stato necessario fare l’#include dei nuovi file necessari per andare a prendere direttamente dal progetto principale tale structure. Sono state quindi incluse le librerie errorcode_com.h e mylib.h.

Una volta fatte queste #include, all’interno della cartella Dependencies del progetto sono comparsi proprio questi 2 header files:

Quindi, guardando la cartella Dependencies del progetto è possibile vedere quali sono gli header files inclusi tramite #include, i quali possono anche non trovarsi all’interno del progetto stesso. Infatti i 2 file mylib.h ed errorcode_com.h non si trovano fisicamente all’interno di questo progetto ma vengono solamente inclusi qui dentro.

Dopo aver fatto queste modifiche bisogna seguire i passaggi descritti dal punto:

Come compilare una libreria e linkarla correttamente nel progetto

Nel caso in cui si modificasse il nome o i parametri della struttura TIME_STRUCT o venisse spostata in un file diverso da mylib.h, bisogna rieseguire la stessa procedura descritta in questa sezione.

# Data type all’interno di una printf()

C Basics - C Programming Tutorial (ntu.edu.sg)

# Disassembly

Il file disassembly permette di vedere effettivamente a quali indirizzi di memoria si fa riferimento e quali sono le funzioni che vengono chiamate.

# File .map

Permette di vedere sia l’utilizzo della memoria sia vedere a quali indirizzi di memoria corrispondono determinate funzioni.

# Structure member alignment padding and data packing

Structure Member Alignment, Padding and Data Packing - GeeksforGeeks

Come devono essere allineati in memoria i vari data types.

Per evitare di avere i byte di padding che andrebbero ad aumentare la velocità di lettura dei dati da parte della CPU ma anche ad aumentare la memoria necessaria per ogni struct, è possibile utilizzare 2 metodi differenti:

In questo modo si andrebbe ad effettuare il data packing, ossia ad impacchettare le diverse variabili di una struct in modo tale da evitare di avere dei padding bytes.

# Hex strings: hex-encoded string

Hex Strings: A Versatile Tool for Computer Science and Cryptography | LinkedIn

Una hex string può essere utilizzata per criptare e condividere dei dati: si parte da una stringa di testo (es. “Password: 12345”, si converte tale stringa di testo in una byte string, ossia una stringa in cui ogni carattere è convertito nel corrispondente valore decimale con cui si rappresenta quel carattere nella tabella ASCII.

Quindi ad es. la ‘P’ nella tabella ASCII in valore decimale è rappresentata dal numero 80.

Si chiama byte string in quanto con 1 byte si possono rappresentare 256 numeri, ossia tutti i numeri che vanno da 0 a 255. La tabella ASCII presenta 128 valori, rappresentati dai numeri decimali che vanno da 0 a 127. Per questo motivo quando si rappresenta un carattere, un numero, ecc. con il corrispondente valore decimale della tabella ASCII, si parla di byte string.

Successivamente si converte la byte string in una hex string: per effettuare questa conversione bisogna convertire ogni valore decimale nel corrispondente esadecimale.

La rappresentazione hexadecimal è chiamata anche base-16 in quanto è costituita da 16 simboli (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F).

Facciamo un esempio:

stringa di testo UTF-8: “Password: 12345”

byte string: 80 97 115 115 119 111 114 100 58 32 49 50 51 52 53

hex string: 50 61 73 73 77 6F 72 64 3A 20 31 32 33 34 35

# Appunti nuova piattaforma ITALIA_PULITA_DBP

- per Alberto: per i vari tipi di record non c’è bisogno di mettere anche un dato per la release record in quanto il formato TLV permette di essere abbastanza flessibile, quindi, anche se viene aggiunto un nuovo dato ad un certo record avrò semplicemente che quel tag non verrà considerato nei record vecchio tipo, ai quali comunque si potrebbe assegnare dei valori di default;

- si può pensare di togliere tutta la parte relativa alla define NCOP_IDX_CREDIT_NOTE, MA attenzione perché a questa viene assegnata la define NCOP_IDX_TICKET_REFUND, quindi bisogna capire se con NCOP_IDX_CREDIT_NOTE si intendeva proprio le note di credito o se magari si intendeva il refund.

- Per quanto riguarda le parti relative alla vecchia LEGGE83 esiste una define chiamata REMOVE_ITALIA_LEGGE83. Se #if (!defined(REMOVE_ITALIA_LEGGE83)), essendo una doppia negazione vuol dire che la parte all’interno di quell’#if è relativa alle macchine telematiche di nuova generazione. Fare attenzione a cosa si intendeva con la funzione TelematicoAttivo(), perché potrebbe essere che non è possibile eliminare tutte le parti che hanno if(!TelematicoAttivo()).

- Bisogna eliminare la struttura MFST e creare delle funzioni che facciano direttamente delle get() dal DBSQLite con il comando SELECT COUNT(*) FROM fm_XXX; per ottenere il numero di record di un certo tipo presenti nel DBSQLite (o in memoria fiscale, da vedere poi).

- Cercare di sistemare la roba del clos_num e clos_num() e dei vari +1 e -1 creando 2 funzioni che restituiscano rispettivamente il numero dell’ultima chiusura fiscale effettuata e il numero della chiusura fiscale che si andrà ad effettuare nel caso in cui in quel momento ci si ritrovi ancora in giornata fiscale aperta.

- Cercare di eliminare tutte le parti in cui veniva usata la mfrdcf(numchiusura-1) e mfrdcf(numchiusura) (ossia venivano lette l’ultima chiusura fiscale e la precedente) in modo tale da effettuare poi la sottrazione tra i grantotali progressivi ed ottenere il totale giornaliero dell’ultima giornata.